TDAS 数据处理计算方法说明

从 DAT 文件读取到热力图、相位曲线、FFT 频谱、频谱热力图与峰值谱线 SNR

源程序：tdas_dat_viewer.py；文档类型：计算方法说明 / 维护参考

# 第 1 章：程序数据处理总流程

程序的数据处理链路可以理解为：文件协议识别 -> 读取头信息 -> 读取并重排原始矩阵 -> 多文件一致性校验与时间拼接 -> 热力图显示 -> 点位分析 -> FFT 频谱 -> 频率谱热力图 -> 峰值谱线 SNR。

read_header 自动判断 DAT 协议，并返回统一的 DatHeader。

read_signal_matrix 将不同协议的数据统一成矩阵 shape = (点位数, 采样数)。

display_paths 对单文件或多文件读取后的矩阵做显示聚合，并设置热力图坐标。

PointAnalysisWindow 对某个点位的原始相位序列做时域图、FFT 和 SNR。

SpectrumHeatmapWindow 对所有点位做 FFT，并以位置-频率二维图显示频谱强度。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 统一数据矩阵 | matrix[point_index, sample_index]，行是空间点位，列是时间采样点。 |
| 时间轴 | time = sample_index / frequency_hz。 |
| 位置轴 | position = position_start_m + point_index * point_interval_m。 |
| 显示层原则 | 热力图和频谱热力图可以聚合以提升显示性能；点位分析和 FFT 使用原始未聚合数据。 |

# 第 2 章：DAT 文件读取与协议解析

## 2.1 协议自动识别

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 函数名 | read_header(path: Path) -> DatHeader |
| 输入数据 | 一个 .dat 文件路径。 |
| 输出结果 | 统一头信息 DatHeader。 |
| 核心逻辑 | 读取前 4 字节。如果是 ASCII CDAS，则按 CDAS 协议解析；否则按光谷互联 float32 协议解析。 |
| 注意事项 | 该函数只读取头信息，不读取完整数据区。 |

with path.open("rb") as f:

magic = f.read(4)

if magic == b"CDAS":

return read_cdas_header(path)

return read_guanggu_header(path)

## 2.2 CDAS 协议头解析

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 函数名 | read_cdas_header(path) |
| 输入数据 | CDAS DAT 文件。 |
| 输出结果 | 系统标识、采样率、采集时长、点位间隔、点位数、采样数等。 |
| 核心命令 | struct.Struct(">4sHHHfI H B B H f f H H").unpack(raw) |
| 注意事项 | CDAS 数据区后续按大端 int16 读取，并除以 100 得到真实值。 |

## 2.3 光谷互联协议头解析

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 函数名 | read_guanggu_header(path) |
| 输入数据 | 光谷互联 DAT 文件。 |
| 输出结果 | 采样率、起止距离、点位数、实际采样数、光纤参数、增益、触发参数等。 |
| 核心命令 | np.fromfile(path, dtype="<f4", count=64) |
| 关键字段 | SamplingFrequency = Header[10]；StartDistance = Header[14]；StopDistance = Header[15]；SensorNumber = Header[16]。 |
| 注意事项 | 实际采样数以文件大小计算：sample_count = (总 float 数 - 64) / SensorNumber。 |

header_values = np.fromfile(path, dtype="<f4", count=64)

frequency_hz = int(round(float(header_values[10])))

start_distance_m = float(header_values[14])

stop_distance_m = float(header_values[15])

sensor_number = int(round(float(header_values[16])))

sample_count = data_float_count // sensor_number

# 第 3 章：原始数据矩阵与坐标轴计算

## 3.1 数据读取与矩阵重排

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 函数名 | read_signal_matrix(path, header) |
| 输入数据 | DAT 文件路径和对应 DatHeader。 |
| 输出结果 | 二维 float32 矩阵，shape = (point_count, sample_count)。 |
| CDAS 读取 | np.fromfile(..., dtype=">i2")，reshape(point_count, sample_count)，再除以 100。 |
| 光谷互联读取 | np.fromfile(..., dtype="<f4")，reshape(sample_count, point_count).T。 |
| 作用 | 屏蔽不同协议的存储差异，让后续热力图、点位分析、FFT 都使用同一种矩阵方向。 |

# CDAS

matrix = data.reshape(point_count, sample_count).astype(np.float32) / 100.0

# 光谷互联

matrix = data.reshape(sample_count, point_count).T.astype(np.float32, copy=False)

## 3.2 时间轴与位置轴

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 时间轴公式 | time_s = sample_index / frequency_hz。 |
| 位置轴公式 | position_m = position_start_m + point_index * point_interval_m。 |
| 采集时长 | time_span_s = acquisition_time_s；如果头信息没有有效时长，则 sample_count / frequency_hz。 |
| 位置终点 | position_end_m = position_start_m + (point_count - 1) * point_interval_m。 |
| 光谷互联点位间隔 | (StopDistance - StartDistance) / (SensorNumber - 1)。 |

# 第 4 章：热力图显示计算方法

## 4.1 时间轴最大绝对值聚合

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 函数名 | make_display_matrix_max_abs(matrix, max_time_bins=4096) |
| 输入数据 | 原始二维数据矩阵。 |
| 输出结果 | 用于显示的二维矩阵，时间轴最多约 4096 列。 |
| 核心算法 | 当采样点数超过显示上限时，把时间轴分箱；每个点位在每个时间箱中取绝对值最大的样本，并保留该样本的正负号。 |
| 作用 | 避免大量采样点被普通平均降采样抹平峰值，让热力图缩略显示仍能保留突发峰。 |
| 注意事项 | 该聚合只用于热力图显示；点位分析、FFT、SNR 使用原始 matrix。 |

edges = np.linspace(0, sample_count, max_time_bins + 1, dtype=np.int64)

block = matrix[:, start:stop]

max_indices = np.argmax(np.abs(block), axis=1)

display[:, bin_index] = block[row_indices, max_indices]

# 第 5 章：点位分析与相位数据

## 5.1 点位提取与坐标换算

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 相关类 | PointAnalysisWindow |
| 输入数据 | 某个点位的 trace = current_matrix[point_index, :].copy()。 |
| 输出显示 | 相位-时间曲线和该点位 FFT 频率谱。 |
| 点位选择 | 鼠标点击热力图得到 x 坐标，再换算为 point_index。 |
| 坐标换算 | point_index = round((x - position_start_m) / point_interval_m)。 |
| 注意事项 | 相位图的 X/Y 坐标范围可以手动输入，也可以鼠标缩放。 |

point_index = int(round((x - header.position_start_m) / max(header.point_interval_m, 1e-12)))

distance_m = header.position_start_m + point_index * header.point_interval_m

trace = self.current_matrix[point_index, :].copy()

time_axis = np.arange(trace.size, dtype=np.float32) / frequency_hz

# 第 6 章：FFT 频率谱计算方法

## 6.1 单点与全点位 FFT

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 相关位置 | PointAnalysisWindow 中单点 FFT；make_frequency_spectrum_matrix 中全点位 FFT。 |
| 输入数据 | 原始相位时间序列 trace，或二维矩阵 matrix。 |
| 预处理 1 | 截取不超过原始长度的最大 2 的整数次幂 n。 |
| 预处理 2 | 减去均值，去除直流分量。 |
| 预处理 3 | 乘汉宁窗 np.hanning(n)，降低频谱泄漏。 |
| FFT 命令 | np.fft.rfft(...)，用于实数输入的单边频谱。 |
| 频率轴 | np.fft.rfftfreq(n, d=1.0 / frequency_hz)。 |
| 幅值谱 | magnitude = abs(spectrum) * 2.0 / n。 |

n = 1 << (trace.size.bit_length() - 1)

samples = trace[:n] - np.mean(trace[:n])

window_arr = np.hanning(n).astype(np.float32)

spectrum = np.fft.rfft(samples * window_arr)

freqs = np.fft.rfftfreq(n, d=1.0 / frequency_hz)

magnitude = np.abs(spectrum) * 2.0 / n

## 6.2 dB 谱与功率谱

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| dB 幅值谱 | spectrum_db = 20 * log10(max(magnitude, 1e-12))。 |
| 线性功率谱 | power = magnitude ** 2。 |
| 界面行为 | 点位分析 FFT 图可在 dB 谱和功率谱之间切换。 |
| SNR 判定 | 无论当前图显示 dB 还是功率谱，峰值谱线 SNR 判定统一使用 dB 幅值谱。 |

# 第 7 章：频率谱热力图计算方法

## 7.1 全点位 FFT 与频率轴峰值聚合

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 相关类 | SpectrumHeatmapWindow |
| 输入数据 | 完整原始矩阵 matrix，shape = (点位数, 采样数)。 |
| 核心步骤 | 对每个点位沿时间轴做 FFT，得到 amplitude_full，shape = (点位数, 频率点数)。 |
| 显示聚合 | aggregate_positive_matrix_max 对频率轴分箱，每个箱取最大幅值。 |
| 坐标轴 | X 轴为位置 m，Y 轴为频率 Hz。 |
| 显示模式 | dB 谱：20*log10(amplitude)；功率谱：amplitude**2。 |
| 注意事项 | 频谱热力图的显示聚合使用最大值峰值聚合，以保留窄带峰；原始 FFT 幅值矩阵仍保留用于可见范围刷新。 |

freqs, spectrum = make_frequency_spectrum_matrix(matrix, header.frequency_hz)

display_amplitude, display_freqs = aggregate_positive_matrix_max(spectrum, freqs)

current_display = 20.0 * np.log10(np.maximum(display_amplitude, 1e-12))

# 或 current_display = np.square(display_amplitude)

# 第 8 章：峰值谱线 SNR 计算方法

峰值谱线 SNR 的目标是解决底噪不是平坦直线时的误判问题。程序不再直接取全频段原始最高点，而是先估计曲线底噪，再寻找相对局部底噪最突出的峰。

## 8.1 局部底噪曲线估计

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 函数名 | estimate_local_noise_floor_db(freqs, spectrum_db, window_hz) |
| 输入数据 | 频率数组 freqs、dB 幅值谱 spectrum_db、噪声窗口宽度 window_hz。 |
| 输出结果 | 与 spectrum_db 同长度的 noise_floor_db。 |
| 核心算法 | 将频率范围分成多个小段，每段取该段谱值的 35 分位数作为局部底噪代表，再用 np.interp 插值得到底噪曲线。 |
| 作用 | 适应随频率上升或弯曲变化的底噪背景。 |

floor_values.append(float(np.nanpercentile(values[mask], 35.0)))

noise_floor_db = np.interp(freqs, centers, floor_values)

## 8.2 相对底噪突出度与峰值选择

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 函数名 | calculate_peak_line_snr(...) |
| dB 谱转换 | spectrum_db = 20 * log10(max(magnitude, 1e-12))。 |
| 突出度公式 | score_db = spectrum_db - noise_floor_db。 |
| 自动检测模式 | 在全频段有效频率内找 score_db 最大的局部峰。 |
| 目标频率模式 | 只在 target_freq_hz ± search_half_width_hz 范围内找 score_db 最大的局部峰。 |
| 注意事项 | 高频端原始谱值可能更高，但如果它只是跟随高频底噪抬升，score_db 会较小，不会被优先选为特征峰。 |

score = spectrum_db - noise_floor_db

local_peak_mask = candidate_mask[1:-1] & (score[1:-1] >= score[:-2]) & (score[1:-1] >= score[2:])

peak_index = local_peaks[np.argmax(score[local_peaks])]

## 8.3 局部噪声与最终 SNR

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 局部噪声区 | 以特征峰频率为中心，在左右 noise_window_hz 范围内取噪声样本。 |
| 保护带宽 | 峰值附近 ±guard_band_hz 不参与噪声计算，避免把特征峰本身算进噪声。 |
| 噪声水平 | noise_level_db = median(左右噪声区的 spectrum_db)。 |
| SNR 公式 | snr_db = peak_value_db - noise_level_db。 |
| 界面显示 | 显示当前模式、特征峰频率、峰值 dB、局部噪声 dB、SNR dB、相对底噪突出度。 |

left_mask = finite & (freqs >= peak_freq - noise_window_hz) & (freqs <= peak_freq - guard_band_hz)

right_mask = finite & (freqs >= peak_freq + guard_band_hz) & (freqs <= peak_freq + noise_window_hz)

noise_level_db = np.nanmedian(np.concatenate([spectrum_db[left_mask], spectrum_db[right_mask]]))

snr_db = peak_value_db - noise_level_db

# 第 9 章：多文件拼接与一致性校验

## 9.1 多文件参数校验与时间轴拼接

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 函数名 | validate_multi_headers(paths)、display_paths(paths) |
| 输入数据 | 用户选择的多个 DAT 文件。 |
| 一致性条件 | 协议类型、点位数、起始位置、结束位置、点位间隔、采样率必须一致；CDAS 还要求通道号一致。 |
| 拼接方向 | 通过 np.concatenate(matrices, axis=1) 沿时间轴拼接。 |
| 输出结果 | 总采样数为所有文件 sample_count 之和，总时长为 total_samples / frequency_hz。 |
| 失败处理 | 任一条件不一致时弹窗报错，不进行拼接。 |

if header.protocol != base.protocol: raise ValueError(...)

if header.point_count != base.point_count: raise ValueError(...)

if header.frequency_hz != base.frequency_hz: raise ValueError(...)

matrix = np.concatenate(matrices, axis=1)

# 第 10 章：主要参数说明表

| 参数 | 默认/来源 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| DISPLAY_MAX_TIME_BINS | 4096 | 热力图和频谱热力图默认显示聚合上限。 |
| frequency_hz | 来自文件头 | 采样率，决定时间轴和 FFT 频率轴。 |
| point_count | 来自文件头或协议字段 | 空间点位数量，决定矩阵行数。 |
| sample_count | 来自文件头或文件大小计算 | 每个点位的时间采样数，决定矩阵列数。 |
| point_interval_m | 协议字段或起止距离计算 | 相邻点位距离，用于位置坐标和点击点位换算。 |
| color_limit | 默认 ±1.58 | 热力图颜色条上下限。 |
| noise_window_hz | 默认 20 Hz | SNR 局部噪声估计窗口。 |
| guard_band_hz | 默认 1 Hz | SNR 计算中排除峰值附近样本的保护带宽。 |
| target_freq_hz | 默认 100 Hz | 目标频率模式下的中心频率。 |
| search_half_width_hz | 默认 5 Hz | 目标频率模式下的搜索半宽。 |

# 附录：核心 numpy 命令索引

np.fromfile：从二进制 DAT 文件按指定 dtype 读取数据。

reshape：将一维数据重排为二维矩阵。

astype(np.float32)：统一浮点类型。

np.concatenate(..., axis=1)：多文件沿时间轴拼接。

np.argmax(np.abs(block), axis=1)：热力图显示层取最大绝对值样本。

np.hanning(n)：生成汉宁窗。

np.fft.rfft：实数 FFT，得到单边频谱。

np.fft.rfftfreq：生成 FFT 频率轴。

np.log10：计算 dB 幅值谱。

np.nanpercentile / np.nanmedian：估计局部底噪和噪声水平。

np.interp：根据分段底噪点插值得到底噪曲线。

说明：本文档只描述当前程序中的计算方法，不改变程序行为。